# Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

15.02.2001. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

(prvi dio)

- U kolu na slici 1a. se u trenutku t=0 prebacivanjem prekidača P iz položaja 0 u položaj 1 isključuje izvor konstantnog napona U0 i uključuje generator ug čiji je napon dat na slici 1b. Odrediti napon na kondenzatoru uc. Elementi kola zadovoljavaju relaciju R=L/C.

- Data je mreža sa dva pristupa prikazana na slici 2a.

  - Odrediti z-parametre ove mreže.

  - Odrediti prenosne odnose idealnih transformatora tako da ova mreža bude ekvivalentna rešetkastoj mreži prikazanoj na slici 2b.

| - U kolu prikazanom na slici 3. uspostavljen je ustaljeni režim. Parametri kola su poznati: C, L1=L2=L3=L, k1=k2=k, ω1=1/LC, ug(t)=2Ucos2ω1t, ig(t)=2Icosω1t. - Odrediti trenutnu vrijednost napona na kondenzatoru uc(t), - Naći aktivnu i reaktivnu snagu strujnog generatora. | slika 3. |
| --- | --- |