Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

24.05.2000. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

(prvi dio)

Pošto je u kolu na slici 1. uspostavljeno ustaljeno stanje. prekidač P se zatvara u nekom od trenutaka kada je trenutna struja izvora maksimalna. Izračunati napon kondenzatora u(t) poslije zatvaranja prekidača. Vrijedi: ig(t)=IgcostRC,R>12LC.

Slika 1

- U mreži na slici 2a. jednovremenim prebacivanjem oba prekidača u trenutku t=0 isključuje se naponski, a uključuje strujni generator čija struja ima oblik kao na slici 2b. Primjenom superpozicionog integrala odrediti napon uc(t) za t>0.

- U kolu na slici djeluje prostoperiodični naponski generator efektivne vrijednosti napona U. Parametri kola su poznati. Odrediti učestanosti pri kojima generator predaje samo aktivnu snagu. Kako nazivamo te učestanosti? Koliko u tom slučaju iznosi ulazna snaga kola?

slika 3.