Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

26.09.2000. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

(prvi dio)

- U kolu prikazanom na slici 1, poznatih parametara L, C, m>1 i G=CL, djeluje generator napona ug(t) = U h(t). Prekidač P je otvoren. U jednom od trenutaka t1, kada je struja kalema maksimalna, prekidač se zatvara. Rješavanjem u vremenskom domenu odrediti napon kalema prije i poslije zatvaranja prekidača.

slika 1.

- U mreži na slici 2. uspostavljen je ustaljeni prostoperiodični režim. Vrijednosti elemenata zadovoljavaju relacije: L1=L2=2L3=L, L13=L23=L/2 i R4=R5=R. Struja strujnog generatora je oblika ig(t) = Icost.

  - Napisati jednačine nezavisnih kontura za datu mrežu.

  - Rješavanjem postavljenih jednačina odrediti napon u na otporniku R5.

slika 2.

3. Odrediti ulaznu admitansu mreže na slici 3. ako važi m1m2

slika 3.