# Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

# Teorija električnih kola

18.10.2000. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

(drugi dio)

- Tri voda bez gubitaka, poznate karakteristične impedanse ZC, napaja prostoperiodični generator napona, ug(t)=2Ucosωt, preko otpornika Rg, slika 1. Parametri Rp=Rg=L=ZC su poznati. Odrediti:

  - Vrijednost provodnosti G i minimalnu dužinu kratkospojenog voda, d2min, tako da na vodu dužine d1 nema refleksije;

  - Kompleksnu snagu generatora pri ispunjenom uslovu pod a);

  - Kompleksnu snagu prijemnika (potrošača), Rp, pri ispunjenom uslovu pod a);

  - Koeficijent refleksije na ulazu u vod dužine d3, ako važi uslov pod a).

slika 1.

- Zadana je z-transformacija

F(z)=5z(2−z)(3z−1).

Odrediti niz f(n) u sledećim oblastima apsolutne konvergencije:

  - 1/3 < z < 2,

  - z > 2.

- Složenoperiodični strujni generator djeluje u kolu na slici 2. Režim je ustaljen. Parametri kola R, L, C i k=1/2 su poznati. Struja generatora je ig(t)=I+IcostLC. Odrediti:

  - Aktivnu i reaktivnu snagu koju generator ulaže u kolo;

  - Aktivnu snagu otpornika;

  - Da li je napon na strujnom generatoru složenoperiodičan?

slika 2.