Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

01.02.2000. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

(drugi dio)

- Za kolo na slici 1. napisati jednačine stanja. Za izlaznu promjenljivu uzeti napon uc(t). Odrediti napon uc(t) rješavanjem jednačina stanja. U trenutku t=0 u kolu nije bilo energije. Vrijednosti elemenata kola zadovoljavaju relaciju G=CL, a pobudni generator je oblika i0(t)=I⋅h(t).

slika 1.

- U kolu na slici 2. jednovremenim zatvaranjem prekidača P1 i P2 u trenutku t=0, isključuje se strujni izvor konstantne struje I0 i uključuje se naponski izvor čiji je napon ug(t) dat dijagramom na slici. Izračunati početnu i krajnju vrijednost struje kroz otpornik R0, i(0+) i i(+), primjenom odgovarajućih teorema u Laplasovoj transformaciji.

slika 2.

- Za diskretnu mrežu na slici 3. odrediti:

  - funkciju mreže,

  - jednačinu diferencija koja povezuje ulazni i izlazni niz,

  - impulsni odziv.

slika 3.