# Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

17.04.2000. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

(drugi dio)

- U trenutku t=0, jednovremenim zatvaranjem prekidača P1 i postavljanjem preklopnika P2 u položaj (1), isključuje se izvor konstantne struje I i uključuje se izvor konstantnog napona E, u kolu na slici 1. Primjenom graničnih teorema u Laplasovoj transformaciji odrediti početne i krajnje vrijednosti struja u kalemovima i kondenzatoru.

slika 1.

- Za mrežu sa operacionim pojačavačem na slici 2:

  - Nacrtati normalno stablo, odrediti fundamentalne presjeke i fundamentalne petlje te na osnovu njih izvesti jednačine stanja pod pretpostavkom da je izlazna promjenljiva napon između krajeva 2-2’.

  - Odrediti diferencijalnu jednačinu za izlazni napon u2-2’.

slika 2.

- Na kraju voda bez gubitaka na slici 3. vezana je simetrična mreža sa dva para krajeva i prijemnik nepoznate impedanse. Vod se napaja iz prostoperiodičnog izvora napona amplitude E. Pri učestanosti izvora, talasna dužina je , karakteristična impedansa voda je ZC, a h-parametri mreže sa dva para krajeva su h11=jZC i h21= –1. Odrediti impedansu prijemnika Zp za koju je njegova aktivna snaga maksimalna, kao i maksimalnu snagu.

slika 3.