Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

# Teorija električnih kola

26.06.2000. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

(drugi dio)

- Za kolo prikazano na slici 1. nacrtati graf, a potom odrediti normalno stablo. Za tako dobijeno normalno stablo, odrediti skupove fundamentalnih presjeka i fundamentalnih petlji. Polazeći od jednačina za dobijene fundamentalne presjeke i fundamentalne petlje izvesti jednačine stanja za dato kolo.

slika 1.

- U kolu na slici 2. struja izvora je ig(t)=Icos3ωt, za svako t. Između parametara kola i učestanosti postoje veze G1=G2=1R3=Cω=2r.

  - Odrediti funkciju mreže sa obzirom na napon u2(t),

  - Odrediti napon ustaljenog odziva u2(t),

  - Klir faktor napona u2(t).

slika 2.

- Impulsni odziv jedne diskretne mreže prikazan je na slici 3a. Odrediti:

  - funkciju mreže H(z) i frekvencijsku karakteristiku mreže,

  - izlazni niz y(n), ako je ulazni niz x(n)=2sinπ4n,

  - grafičkim putem odrediti odziv na ulazni signal prikazan na slici 3b.