Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

21.10.1999. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

- Dva voda bez gubitaka, istih podužnih parametara l i c i dužina d, vezana su kao na slici.

  - Odrediti parametre L i R prijemnika tako da vod vezan na izvor bude usklađen, tj. da na njemu nema refleksije.

  - Sa parametrima određenim pod a) izračunati aktivnu i reaktivnu snagu prijemnika.

- Za paralelnu vezu kondenzatora kapacitivnosti C, otpornika provodnosti G i strujnog izvora čija je struja data sa:

i(t)=Ie− GC t,t≥00,t<0

  - Odrediti napon uključenja u(t) na strujnom generatoru.

  - Provjeriti Parsevalovu teoremu za napon u.

- Jedna diskretna mreža opisana je jednačinom diferencija:

y(n)−52y(n−1)+y(n−2)=4x(n−2),

uz početne uslove: y(-1)=1, y(-2)=5/2.

  - Odrediti impulsni odziv mreže.

  - Odrediti odziv mreže na ulazni niz x(n)=14δ(n).