# Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

## Teorija električnih kola					08.07.1999. godine

### Zadaci za pismeni dio ispita

- Pokazati da je Furijeova transformacija signala

f(t)=cos2πtT−5T4≤t≤5T40t>5T4

data sa F(ω)=−2TcosTω4ω2−2πT2sin5T4ωsinT4ω.

- Posmatra se sistem vodova bez gubitaka istih podužnih parametara dat na slici 1. Karakteristične impedanse svih vodova su Zc.

  - Odrediti ekvivalentan Nortonov generator u odnosu na krajeve 22’.

  - Izračunati trenutnu vrijednost napona ustaljenog režima prijemnika impedanse Zp=Zc1+j2, ako se on veže između krajeva 22’.

slika 1

- Za diskretnu mrežu prikazanu na slici 2. odrediti:

  - funkciju mreže,

  - jednačinu diferencija koja povezuje ulazni i izlazni niz, i

  - impulsni odziv mreže.

slika 2