Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

14.09.1999. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

- Topološkom metodom izvesti jednačine stanja za kolo sa slike 1. Za izlaznu promjenljivu uzeti struju naponskog izvora.

slika 1.

- Dat je ograničen, homogen dvožični vod bez gubitaka karakteristične impedanse Zc. Napon na početku voda je prostoperiodičan amplitude U0. Ako je na učestanosti izvora talasna dužina voda , a koeficijent refleksije napona na kraju voda Γp=12|−45°, odrediti:

  - impedansu prijemnika,

  - najkraću dužinu voda za koju je aktivna snaga prijemnika maksimalna,

  - maksimalnu aktivnu snagu prijemnika.

- Za diskretnu mrežu na slici 2. odrediti:

  - funkciju mreže,

  - jednačinu diferencija koja povezuje ulazni i izlazni niz,

  - impulsni odziv.

slika 2.