Elektrotehnički fakultet

Katedra za teorijsku elektrotehniku

Teorija električnih kola

29.09.1999. godine

Zadaci za pismeni dio ispita

- Za kolo prikazano na slici 1. nacrtati graf, a potom odrediti normalno stablo. Za tako dobijeno normalno stablo, odrediti skupove fundamentalnih presjeka i fundamentalnih petlji. Polazeći od jednačina za dobijene fundamentalne presjeke i fundamentalne petlje izvesti jednačine stanja za dato kolo.

slika 1.

- Dat je ograničen, homogen dvožični vod bez gubitaka karakteristične impedanse Zc. Napon na početku voda je prostoperiodičan, amplitude U0, učestanosti f = 40MHz, i početne faze 45O. Kada je vod otvoren ulazna impedansa iznosi Zul∞=jZC. Kada se vod zatvori nepoznatom impedansom Zp, ulazna impedansa iznosi Zul=(1+j2)ZC. Odrediti nepoznatu impedansu prijemnika Zp. Za tako dobijenu vrijednost impedanse prijemnika izračunati aktivnu i reaktivnu snagu na prijemniku.

- Impulsni odziv jedne diskretne mreže prikazan je na slici 2a. Odrediti:

  - funkciju mreže H(z) i frekvencijsku karakteristiku mreže,

  - izlazni niz y(n), ako je ulazni niz x(n)=2cosπ4n,

  - grafičkim putem odrediti odziv na ulazni signal prikazan na slici 2b.